Presentación

El trabajo en el laboratorio del colegio integral es muy práctico, ya que consiste principalmente en mantener el área en buenas condiciones, realizando actividades como la limpieza, la verificación de que no falte ningún equipo o material y la revisión de las computadoras. También es importante comprobar que todos los cables estén correctamente conectados y que funcionen adecuadamente. Además, se debe mantener el orden y la organización del laboratorio para que todos los estudiantes puedan trabajar de manera cómoda y segura. Es necesario cuidar los equipos, evitar daños y reportar cualquier problema que se presente. De esta manera, se garantiza que las computadoras, el cableado de Ethernet y los demás recursos tecnológicos estén disponibles y funcionando correctamente para realizar las actividades académicas .

Visión del colegio integral sololateco

Ser una institución líder en el campo educativo, formando niños y jóvenes con una educación integral, que fortalezca su desarrollo personal y profesional al servicio de la sociedad, sustentando en valores éticos, morales y cívicos. .

Misión del colegio integral sololateco

Somos una institución educativa comprometidos a brindar educación de calidad proporcionando conocimientos para el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan al educando desenvolverse de manera eficiente y eficaz en las áreas; sociales, culturales, deportivas, tecnológicas y científicas.

Informe de Práctica Supervisada

Información General:

| Nombre de la institución: | Colegio Integral Sololateco. |
| --- | --- |
| Encargado de la institución: | Zonia Carolina Sánchez Mogollón |

Actividades comúnes de la institución

| Nombre de la Actividad No. 1 | Mantenimiento y soporte técnico de equipos de cómputo en laboratorio |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Mantenimiento de equipos |
| Frecuencia con que se realiza: | Diaria |
| A quienes se presta este servicio: | Como parte de procesos generales de la institución |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Se atiende al usuario que en este caso es el encargado del laboratorio, se solicita información sobre el uso y posibles problemas, se realiza limpieza física interna y externa, se verifica el estado de cables y conexiones, se comprueba que el sistema reconozca correctamente los componentes (BIOS, memoria, disco, periféricos), se actualizan controladores y software, se ejecutan pruebas de rendimiento y seguridad, y finalmente se entrega el equipo quedando en condiciones óptimas para seguir operando. |

| Nombre de la Actividad No. 2 | Mantenimiento y soporte técnico de equipos de cómputo en laboratorio |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | soporte |
| Frecuencia con que se realiza: | Esporádicamente |
| A quienes se presta este servicio: | Como parte de procesos generales de la institución |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Revisar y asegurar que toda la infraestructura de red física funcione de manera óptima; para ello se atiende al usuario que reporta fallas de conexión, se solicita información sobre el problema, se inspecciona que los cables estén en buen estado, sin cortes ni dobleces, se verifica que los conectores RJ45 estén firmes y correctamente crimpados, se comprueba la continuidad y velocidad de transmisión mediante pruebas con herramientas de diagnóstico, se revisa que los puntos de conexión estén identificados y organizados, y finalmente se documenta el estado del cableado con recomendaciones de reemplazo o mejora, garantizando que la red tenga estabilidad y rendimiento adecuado. |

| Nombre de la Actividad No. 3 | Mantenimiento y soporte técnico de equipos de cómputo en laboratorio |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Revivir computadoras |
| Frecuencia con que se realiza: | semanalmente |
| A quienes se presta este servicio: | Como parte de procesos generales de la institución |
| ¿Cómo se presta el servicio? | consiste en aplicar un proceso técnico para recuperar equipos que presentan fallas graves o que no encienden. Se inicia con la inspección física del hardware, verificando cables de energía, fuente de poder, memoria RAM, disco duro y tarjeta madre; luego se comprueba el reconocimiento de los componentes en el BIOS; se revisa que los controladores y el sistema operativo estén correctamente instalados; se realizan pruebas de diagnóstico para identificar errores críticos; se procede a reparar o reemplazar piezas defectuosas y, en caso necesario, reinstalar el sistema operativo; finalmente se valida que el equipo arranque y funcione de manera estable, asegurando que quede operativo y en condiciones óptimas. |

| Nombre de la Actividad No. 4 | Gestión de infraestructura física de red |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Poner canaletas |
| Frecuencia con que se realiza: | Casi nunca |
| A quienes se presta este servicio: | Como parte de procesos generales de la institución |
| ¿Cómo se presta el servicio? | Consiste en organizar y proteger la infraestructura física de red dentro del laboratorio. Se inicia con la planificación del recorrido de los cables, identificando las áreas donde se requiere canalización; luego se procede a medir y cortar las canaletas según las dimensiones necesarias; se fijan de manera segura en paredes, techos o estaciones de trabajo; se colocan los cables Ethernet dentro de las canaletas asegurando que queden ordenados y sin dobleces; se verifica que los conectores y puntos de red estén accesibles y correctamente identificados; y finalmente se revisa la continuidad y estética de la instalación, garantizando que el cableado quede protegido, organizado y funcional para el uso diario. |

| Nombre de la Actividad No. 5 | Cableado Ethernet |
| --- | --- |
| Tipo de actividad: | Cambio de RJs en los cables de Ethernet |
| Frecuencia con que se realiza: | Esporádicamente |
| A quienes se presta este servicio: | Como parte de procesos generales de la institución |
| ¿Cómo se presta el servicio? | El servicio de cambio de conectores RJ45 consiste en reemplazar terminaciones defectuosas del cableado de red para asegurar una conexión estable. Se inicia identificando los cables con conectores dañados o flojos; luego se corta el extremo deteriorado y se prepara el cable retirando la cubierta externa; se ordenan los pares de hilos siguiendo el estándar de conexión (T568A o T568B); se insertan los hilos en el nuevo conector RJ45 cuidando que cada uno quede en su posición; se utiliza la herramienta de crimpado para fijar el conector al cable; finalmente se comprueba de manera práctica que el punto de red funcione correctamente al conectar el equipo y verificar que tenga acceso estable a la red. |

Equipo con que se cuenta en el lugar:

| Computadoras para uso del personal: | No hay computadoras para uso personal, uno tiene que traer su propia computadora, de ahí solo están las computadoras de mesa que son 33 para los estudiantes |
| --- | --- |
| Herramientas para uso de la institución | Compresor, pasta térmica, ponchadora, limpia contactos, espuma limpiadora, RJs, trapito para limpiar y cables |
| Equipo específico para la prestación de servicios y realización de tareas. | Herramientas de crimpado, Canaletas y accesorios de instalación, Aire comprimido y brochas, Fuentes de poder externas o adaptadores, Canaletas y accesorios de organización de cableado Ethernet | (describir otro tipo de equipos que se emplean en el lugar) |

Informe de Auxiliatura.

(A continuación, describe 5 actividades desarrolladas, empleando las 3 categorías que se solicitan.) (Ojo: borra estas instrucciones al terminar)

| Dificultades en las actividades desarrolladas en Auxiliatura | Forma de Solución con el jefe Inmediato | Aprendizaje Obtenido |
| --- | --- | --- |
| (Por ejemplo: nos pidieron … una impresora, el … no sabía cómo … ese … de impresora) (borrar el ejemplo al trabajar) | (El … inmediato buscó en …y halló una … de hacerlo, sólo que debía …por el uso del … que ofrecían, hizo la … y nos … la clave de … del …descargado.) (borrar el ejemplo al trabajar) | (La … a un problema puede … en sitios de … y tutoriales, pero no toda la información es fiable. Cada Impresora tiene su modo de reseteo de niveles de tinta de desecho) (borrar el ejemplo al trabajar) |

Informe de Práctica Directa.

(A continuación, describe 5 actividades desarrolladas, empleando las 3 categorías que se solicitan.) (Ojo: borra estas instrucciones al terminar)

Actividades Realizadas por Iniciativa Propia

| Necesidad o Problema encontrado Encontrada | Procedimiento empleado para resolver la necesidad o problema identificado | Resultado Obtenido. |
| --- | --- | --- |
| (por ejemplo: las herramientas en el lugar se mantenían en desorden completo) (borrar el ejemplo al trabajar) | (entonces se procedió a instalar en el lugar, una serie de rótulos grandes en papel sticker, especificando el lugar para cada herramienta, insumo o equipo) (borrar el ejemplo al trabajar) | (ahora se mantiene todo con mayor orden, se pierde menos tiempo hallando lo necesario para trabajar) (insistimos en que se respete ese orden para ser más eficientes en el trabajo) (borrar el ejemplo al trabajar) |

Conclusiones Generales:

(por ejemplo: el trabajo en el … de sistemas … mucho más que …que funcione bien el servicio de …, incluso debe … en … aspectos como la … general del …, cuidando que las … de … muestren … actualizada, legible y de …)